- Утверждено

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 18 декабря 1998 г. N 77

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИИ РАЗДЕЛА

"БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

РД 09-251-98

(в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ

от 21.11.2002 N 66)

Положение о порядке разработки и содержании раздела "Безопасная эксплуатация производств" технологического регламента разработано в целях усовершенствования нормативного регулирования промышленной безопасности в части установления единых требований при разработке раздела регламента для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением, хранением токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые среды.

Настоящее Положение составлено в развитие требований Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-170-97) и устанавливает требования, необходимые для разработки и осуществления мер по обеспечению безопасности производства и оптимальных санитарно - гигиенических условий труда работающих.

С введением в действие настоящего Положения утрачивает силу Положение о порядке разработки и содержании раздела "Безопасная эксплуатация производств" технологического регламента, утвержденное Миннефтехимпромом СССР и согласованное с Госпроматомнадзором СССР 11.06.91.

- 1. Общие положения

1.1. Раздел "Безопасная эксплуатация производств" <*> технологического регламента на производство продукции разрабатывается для проектируемых, действующих, расширяемых и реконструируемых производств химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением в них химически опасных и токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси.

--------------------------------

<*> Далее по тексту - Раздел.

1.2. Предприятия, организации при разработке технологических регламентов могут при необходимости с учетом особенностей и специфики производств при соблюдении требований, изложенных в п. 1.3, конкретизировать требования безопасности или включать дополнительные.

Требования безопасности, изложенные в технологических регламентах, не должны быть ниже требований действующих нормативных документов по промышленной безопасности.

1.3. В Разделе должны быть приведены технологические данные, необходимые для разработки и осуществления мер по обеспечению безопасности и оптимальных санитарно - гигиенических условий труда работающих, в том числе:

характеристика опасностей производства;

возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения;

защита технологических процессов и оборудования от аварий и защита работающих от травмирования;

меры безопасности, которые следует соблюдать при эксплуатации производственных объектов.

1.4. Ответственность за полноту и качество разработки Раздела и контроль за обеспечением его исполнения возлагается на технологическую службу предприятия, производства, отделения, установки.

1.5. Раздел подлежит согласованию со службой охраны труда и техники безопасности предприятия, организации.

На вновь создаваемые и реконструируемые производства Раздел должен быть согласован с организацией - разработчиком проекта согласно требованиям "Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-170-97), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.12.97 N 52.

- 2. Характеристика опасностей производства

Данная часть Раздела должна содержать следующие требования.

2.1. Основные сведения по характеристике пожароопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства (по форме Приложения 1). При заполнении таблицы Приложения 1 ссылка на нормативные документы обязательна.

2.2. Сведения о взрывопожарной и пожарной опасности, санитарная характеристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок (по форме Приложения 2).

2.3. Сведения об основных опасностях производства, обусловленных:

особенностями технологического процесса или выполнения отдельных производственных операций;

особенностями используемого оборудования и условиями его эксплуатации;

нарушениями правил безопасности работающими.

- 3. Возможные неполадки и аварийные ситуации,

способы их предупреждения и устранения

В таблице Приложения 3 приводится информация о характере возможных неполадок и аварийных ситуаций, возникающих при несоблюдении требований ведения технологического процесса, выполнении производственных операций, эксплуатации оборудования и коммуникаций, которые могут стать причиной пожара, взрыва, травмирования или отравления работающих, загрязнения окружающей среды. Кроме того, в таблицу должны быть включены данные о приборах контроля, регулирования, защиты, при отказе работы которых необходима аварийная остановка или перевод на другой режим (циркуляцию, ручное управление и др.)

Безопасный режим технологического процесса должен быть изложен в технологической части регламента.

- 4. Защита технологических процессов и оборудования

от аварий и травмирования работающих

В таблице Приложения 4 приводятся данные о применяемых средствах противоаварийной защиты, в том числе: блокировках, средствах регулирования, сигнализации, устройствах для экстренной (аварийной) остановки оборудования, предохранительных, сбросных, отсекающих клапанах, с обязательным указанием их функционального назначения и производимых действий.

В данной части Раздела также указываются меры, принятые по исключению образования в технологических системах взрывоопасных смесей, самопроизвольного термического распада или полимеризации реакционных масс и технологических сред, что может стать причиной аварии, а также меры по подавлению взрывов и неуправляемых химических реакций в технологическом оборудовании, тушению пожаров и ограничению зон развития аварийных ситуаций.

- 5. Меры безопасности при эксплуатации

производственных объектов

Указанная часть Раздела должна содержать следующие требования.

5.1. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при вводе из резерва в работу.

5.2. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов: принятые границы технологических блоков, значения энергетических показателей и категории взрывоопасности блоков, границы возможных разрушений при взрывах, предусмотренные меры безопасности и противоаварийной защиты.

Оценку взрывоопасности технологических блоков производить в соответствии с требованиями "Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (ПБ 09-170-97).

5.3. Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций.

5.4. Безопасные методы обращения с термополимерами, пирофорными отложениями и продуктами, металлоорганическими и другими твердыми и жидкими химически нестабильными соединениями (перекисные соединения, ацетилениды, нитросоединения различных классов, продукты осмоления, треххлористый азот и др.), способными к разложению со взрывом.

5.5. Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях.

5.6. Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации (по форме Приложения 5).

5.7. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования.

5.8. Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем.

5.9. Требования безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращении с ними, а также при перевозке готовой продукции.

5.10. Перечень обязательных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности при ведении технологического процесса, выполнении производственных операций и обслуживании оборудования.

5.11. Сведения о средствах индивидуальной защиты работающих (по форме Приложения 6).

5.12. Исключен. - Постановление Госгортехнадзора РФ от 21.11.2002 N 66.

- Приложение 1

Форма

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОЖАРО-, ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

СЫРЬЯ, ПОЛУПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

| Наименование сырья, полу- продуктов, готовой про- дукции (ве- щества, % масс), отходов про- изводства | Класс опас- ности (ГОСТ 12.1. 007-76) | Агре- гатное состоя- ние при нор- мальных услови- ях | Плот- ность паров (газа) по воз- духу | Удель- ный вес для твердых и жид- ких ве- ществ, г/куб. см | Раство- римость в воде, % масс | Возможно ли воспламене- ние или взрыв при воздействии на него |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | воды (да, нет) | кисло- рода (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение Приложения 1

| Температура, град. C |  |  |  |  |  | Пределы воспламенения |  |  |  |  | ПДК в воз- духе рабо- чей зоны производ- ственных помещений | Характе- ристика токсич- ности (воздей- ствия на орга- низм че- ловека) | НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ки- пе- ния | плав- ления | само- вос- пла- мене- ния | вос- пла- ме- не- ния | вспыш- ки | на- ча- ла эк- зо- тер- ми- чес- кого раз- ло- же- ния | концентра- ционные (% об.) |  | темпера- турные, град. C |  | аэро- взвеси (г/куб. см) диспер- сность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ниж- ний | верх- ний | ниж- ний | верх- ний | нижний |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

- Приложение 2

Форма

ВЗРЫВОПОЖАРНАЯ И ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ,

САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

| Наименова- ние произ- водствен- ных зда- ний, на- ружных ус- тановок | Категория взрывопо- жарной и пожарной опасности помещений и зданий (НПБ 105-95) | Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ |  |  | Группа производ- ственных процессов по сани- тарной характе- ристике (СНиП 2.09.04- 87) | Сред- ства пожа- роту- шения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс взры- во- опас- ной зоны | катего- рия и группа взрыво- опасных смесей | наименование веществ, оп- ределяющих категорию и группу взры- воопасных смесей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 3

Форма

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ,

СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

| Возможные производ- ственные неполадки, аварийные ситуации | Предельно допусти- мые значения пара- метров, превышение (снижение) которых может привести к аварии | Причины возник- новения произ- водственных не- поладок, ава- рийных ситуаций | Действия персонала по преду- преждению и устра- нению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Приложение 4

Форма

ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ АВАРИЙ

| Наименование оборудова- ния, стадий технологи- ческого про- цесса | Категория взрыво- опасности техноло- гического блока | Контролируе- мый параметр или наимено- вание защи- щаемого участка (места) обо- рудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защища- емого участка (места) оборудо- вания | Предусмот- ренная за- щита обо- рудования, стадии технологи- ческого процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Приложение 5

Форма

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ

С ОБРАЗОВАНИЕМ ОПАСНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

| Наименование и N по схе- ме стадии, технологичес- кой операции, оборудова- ния и транспортных уст- ройств, на которых ведется обработка или перемещение веществ - диэлектриков, способных подвергаться электриза- ции с образованием опас- ных потенциалов | Перечень веществ - диэлект- риков, способных в данном оборудовании или транспорт- ном устройстве подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов |  | Основные технические мероприятия по защите от статис- тического электричес- тва и вто- ричных про- явлений молний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание веществ | удельное объемное электрическое со- противление, Ом x см |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Приложение 6

Форма

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

| Наименова- ние стадий технологи- ческого процесса | Профессии работающих на стадии | Средства индивиду- альной защиты работаю- щих | Наиме- нование и номер НТД | Срок службы | Периодич- ность стир- ки, химчис- тки защит- ных средств | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |